5

ENERKO PRO d.o.o

Projektiranje, inženiring

Kraigherjeva ulica19a, LENART

Tel. 041 646 801

rudi@enerko-pro.si

NAČRT STROJNIH INSTALACIJ

IN STROJNE OPREME

INVESTITOR:						SOCIALNO ZDRAVSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

HRASTOVEC 22

2230 LENART

OBJEKT:						 SKLADIŠČNI OBJEKT VOLIČINA

II.faza

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:		PZI

ZA GRADNJO:						NOVOGRADNJA

PROJEKTANT:						ENERKO PRO d.o.o.,

Kraigherjeva ulica 19a, LENART

Odgovorna oseba: M.Pavlič

Podpis in žig:……………………………..

ODGOVORNI PROJEKTANT:				Rudi Pavlič,univ.dipl.ing.str.

Identifikacijska številka: S-0107

Osebni žig:

Podpis :…………………………………..

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:			Nikolaj Šiško, univ.dipl.ing.gradb.

Identifikacijska številka: G-1221

Osebni žig:

Podpis :……………………………………

ŠTEVILKA NAČRTA					10/17

ŠTEVILKA PROJEKTA					7/17

KRAJ IN DATUM					Lenart, SEPTEMBER 2017

ŠT. IZVODA:						1  2  3  4  od  4

ENERKO PRO d.o.o

Projektiranje, inženiring

Kraigherjeva 19a, LENART

tel.041 646 801

rudi@enerko-pro.si

ŠTEVILKA PROJEKTA:		7/17			ŠTEVILKA NAČRTA	10/17

INVESTITOR:							SOCIALNO ZDRAVSTVENI ZAVOD HRASTOVEC

HRASTOVEC 22

2230 LENART

OBJEKT:						SKLADIŠČNI OBJEKT VOLIČINA

II.faza

VRSTA NAČRTA                    				STROJNE INSTALACIJE

PREZRAČEVANJE, OGREVANJE,

UNP,VODOVOD IN KANALIZACIJA

PREDRAČUN

- PREZRAČEVANJE

- OGREVANJE in unp

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S   K   U   P   A   J :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V tej ceni niso zajeta gradbena in elektroinstalacijska dela potrebna za izvedbo teh instalacij !

PREZRAČEVANJE

1.	Dobava in montaža  ventilatorja kot proizvod Pichler,s podatki 230V, 550W za stensko montažo,kompletno z naslednjo pripadajočo opremo

- Samodvižna fasadna žaluzija  WSK

- prostorski termostat ETY

AW450E4			   	1  kos

2.	Dobava in montaža prezračevalne rešetke za zajem zraka na fasadi, kot proizvod LINDAB,  kompletno z drobnim montažnim materialom, pobarvana po RAL lestvici v barvi po izbiri arhitekta oz. investitorja, …

JZR 5   600x  600			1 kos

3.	Dobava in montaža klima kanalov izdelanih   iz pocinkane pločevine, debeline po DIN 1946, kompletno s koleni, loki, redukcijami, čistilnimi odprtinami, ter veznim in drobnim montažnim materialom

10 kg

4.	Dobava in montaža Armaflex izolacije debeline 23mm, lepljene s lepilom tip 520

1m2

---------------------------------------------------------------------

5.	Regulacija količin prezračevanja  in predaja postrojenja, meritve intenzivnosti prezračevanja in hrupa,

Pavšal

6.Transport, pripravljalno-zaključna dela, prezračevanje.

Pavšal

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S K U P A J

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACIJA UNP IN GRETJE

1.Dobava in montaža stenskega plinskega kaloriferja, kondenzacijske izvedbe, za UNP tlaka 30mbar, kompletno s naslednjo opremo:

- koaksialni vertikalni dimnik 110/80..3.5m,C33

- konzola za zidno montažo

- fleksibilne NIRO cevi za navezavo dimnika in kaloriferja 80x1,6m z NIRO objemkami

- sobni termostat

- servisni zagon

Proizvod Apengroup tip KONDENSA LK20

1 kpt

2. Dobava in montaža črne brezšivne jeklene cevi, kompletno z naddolžino St.35

 20		         		 	  3 m

3.Dobava in montaža cevnih lokov z radijem ukrivljenosti R = (1-1,5)d,kvalitete  St.35

 20 			   	  	  2 kosov

4. Korozijska zaščita vidno položene cevi z dvema slojema osnovnega premaza na peskano in razmaščeno podlago ter z dvema slojema prekrivne barve po lestvici   RAL 1012,

1 m2

5.Izdelava in montaža podpor in obešal za   cevovode , pocinkane izvedbe, kot proizvod SIKLA

4 kg

6.Priključitev plina na grelnik, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom ter fleksibilno cevko za UNP

1 kosa				pavšal

------------------------------------------------------

7. Pripravljalno zaključna dela, izdelava navodil   in shem za varno uporabo plina, izvedba    preizkusa tesnosti, in trdnosti za 100 in 25mbar

pavšal

8. Transport, zavarovanje

pavšal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S K U P A J

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------